ПОГОДЖЕНО:

«       » _____________ 2026 р.

ПРОЕКТ: «Капітальний ремонт громадської будівлі під Відокремлений структурний підрозділ – Регіональна філія Медичного центру БО "БФ "Суперлюди" («SUPERHUMANS Center for victims of war»), «Центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки і соціальної реінтеграції людей, постраждалих внаслідок війни», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 13»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт комплексу металоконструкцій паркану, воріт з хвірткою

| Найменування | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Замовник | БО «БФ «Суперлюди» |  |
| Об’єкт | «Центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки і соціальної реінтеграції людей, постраждалих внаслідок війни», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 13» |  |
| Предмет закупівлі (поставки) | Влаштування комплексу робіт по виготовленню та монтажу металевого огородження території, двох воріт та хвіртки. Учасникам тендеру для прорахунку комерційної пропозиції надсилається така проектна документація (Додаток № 2.1, 2.2): Комплект проектних рішень (робоча документація) по влаштуванню систем: - СЛ-240824 – ГП (Генеральний план); - Креслення КБ (підпірна стіна). |  |
| Вимоги до предмету закупівлі | Основні вимоги Огородження: RAL 7024 ## Геометричні та конструктивні характеристики: - Висота огородження — 1.8 м від відмітки верху фундаментів до верху ламелей. - Опорні стовпи — металеві (профільна труба або інший аналогічний профіль) з перерізом та товщиною стінки, достатніми для сприйняття вітрових та експлуатаційних навантажень. - Прольоти огородження заповнюються горизонтальними металевими ламелями, типу «горизонт». Конструкція має бути глухою та забезпечувати жорсткість, відсутність прогинів та «хвиль» по довжині прольоту. . ## Ворота та хвіртка: RAL 7024 - Висота стулок воріт — 1.8 м. - Тип воріт — розпашні, двостулкові. - Ширина проїзду, кількість воріт та їх розташування визначаються проєктною документацією . - Хвіртка — одностулкова, висотою 1.8 м, із доводчиком та вбудованим замком, що надає можливість інтеграції з системою домофонного зв’язку. - Конструкція воріт та хвіртки має передбачати можливість надійного кріплення запірної арматури,. Рама воріт і хвіртки виконується із металевих профільних елементів, що забезпечують геометричну стабільність та стійкість до експлуатаційних навантажень ## Матеріали та антикорозійний захист: - Металеві елементи (стовпи, елементи обв’язки) виготовляються товщиною, достатньою для забезпечення міцності та жорсткості конструкції в умовах зовнішньої експлуатації. - Фарбування металевих елементів та ламелей передбачити фарбами та покриттями, що гарантують тривалі терміни експлуатації, стійкими до вигорання від ультрафіолетового випромінювання. ## Фурнітура та комплектуючі: - Петлі воріт та хвіртки повинні бути посиленого типу, розраховані на вагу стулок та режим частого відкривання/закривання, з антикорозійним захистом. - Замки, засувки, ручки, доводчики та інші комплектуючі мають бути призначені для зовнішнього використання, стійкі до атмосферних впливів та корозії. - Усі кріпильні елементи (болти, гайки, шайби, саморізи, анкери тощо) мають мати антикорозійне покриття та відповідати механічним навантаженням, що на них діють. ## Вимоги до виготовлення та монтажу: - Підрядник зобов’язаний до початку виготовлення конструкцій здійснити виїзд на об’єкт для обстеження та визначення фактичних розмірів. Перед початком робіт Підрядник розробляє креслення КМД та погоджує з Замовником. Учасник тендеру крім пропозиції згідно проекту може надати альтернативний варіант пропозиції по формі згідно Додатку №1 на обладнання та матеріали, що є аналогами до проектних, у разі наявності більш оптимального рішення по вартості та експлуатаційним витратам. Комерційна пропозиція повинна включати: - Усі витратні матеріали, матеріали та роботи для захисту вже змонтованих конструкцій, а також машини, механізми, риштування, допоміжне обладнання, тощо; - Вартість доставки виробів на об'єкт і вартість підйому виробів на монтажну відмітку; - Вартість вивезення або утилізування сміття; - Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень. - При реалізації об’єкту підрядник зобов’язаний погоджувати з Замовником/ Інженером-консультантом субпідрядні компанії, матеріали, обладнання, технології виконання будівельних робіт. - Місця для складування матеріалів та виробів погодити з Інженером; В разі виникнення змін в об’ємах виконаних робіт, потрібно виконати разом з технаглядом замовника скласти акт на додаткові роботи зазначивши ці зміни. Готовим продуктом є завершені роботи згідно завдання, переданий повний пакет виконавчої документації та звільнений від сміття будівельний майданчик. |  |
| Вимоги до місця, складу та обсягу робіт | Місце виконання робіт: м. Дніпро, вул. Батумська, 13 Учасник повинен усвідомлювати, що роботи будуть проводитися на території діючого Центру реабілітації. |  |
| Строк виконання робіт | Орієнтовний початок виконання робіт – 25.08.2026 року. Учасник повинен надати графік виконання робіт |  |
| Умови фінансування | Замовник перераховує 100% коштів на матеріали та передплату на виконання робіт 50% на поточний місяць. Остаточна оплата робіт виконується після підписання акту виконаних робіт та передачі виконавчої документації замовнику. |  |
| Вимоги до безпеки виконуваних робіт | Відповідальність за безпечне виконання робіт покладається на Підрядника. Підрядна організація повинна мати відповідні ліцензії та дозволи на виконання даних видів робіт, які повинні бути подані Замовнику до початку виконання робіт. Підрядником повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне виконання робіт та охорону праці на об’єкті. Персонал підрядника, задіяний на виконання робіт на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |  |
| Критерії вибору переможця | 1. Оптимальна вартість робіт – 40 балів. 2. Максимально стислі терміни виконання робіт – 30 балів. 3. Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі – 15 балів. 4. Гарантійні зобовязання – 10 балів. 5. Гнучкість цінової пропозиції (знижки, додаткові бонуси) – 5 балів. Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково. Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. Замовник залишає за собою право зробити учаснику тендера зустрічну пропозицію, більш оптимальну вартість робіт та матеріалів, перед укладанням договору. |  |
| Строк та форма подачі пропозиції | Строк подачі пропозиції – до 12.00 «17» серпня 2026 року. Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою Додатком 1,1 (exel та скан копія підписаної пропозиції) на електронні адреси tenders.constuction@superhumans.com та копію на: Makogon.n@cbmforum.com.ua До комерційної пропозиції необхідно додати: - Підписане Технічне завдання - Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); - Довідку в довільній формі із зазначенням досвіду виконання аналогічних робіт по цій закупівлі; - Директивний графік виконання робіт; - Реєстраційні документи компанії; - Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3) - Лист про гарантійні зобов’язання. |  |
| Контактна особа | З організаційних та загальних питань – Макогон Наталія 067-219-43-43 Makogon.n@cbmforum.com.ua З технічних питань - Інженер Мороз Микола (073) 208-02-79 |  |