ПОГОДЖЕНО:

«       » _____________ 2026 р.

ПРОЕКТ: «Капітальний ремонт громадської будівлі під Відокремлений структурний підрозділ – Регіональна філія Медичного центру БО "БФ "Суперлюди" («SUPERHUMANS Center for victims of war»), «Центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки і соціальної реінтеграції людей, постраждалих внаслідок війни», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 13»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання комплексу завершальних робіт по благоустрою та воротам з хвірткою

| Найменування | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Замовник | БО «БФ «Суперлюди» |  |
| Об’єкт | «Центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки і соціальної реінтеграції людей, постраждалих внаслідок війни», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 13» |  |
| Предмет закупівлі (поставки) | Влаштування комплексу робіт по благоустрою. Комплекс робіт по благоустрою передбачає: - Підготовчі роботи, частковий демонтаж існуючої бруківки - Влаштування фундаментів під паркан; - Виготовлення і монтаж брудоочисних решіток та залізобетонних приямків під них; - Монтаж бруківки проїздів, тротуарів; - Монтаж поребриків; - Відновлення асфальтного покриття та влаштування газонів. - Нанесення дорожньої розмітки; - Влаштування гумового покриття по бетонній поверхні; - Видача виконавчої документації; передача виконаних робіт експлуатуючій організації Учасникам тендеру для прорахунку комерційної пропозиції надсилається така проектна документація (Додаток № 2.1, 2.2): - Комплект проектних рішень (робоча документація) по влаштуванню систем: - СЛ-240824 – ГП (Генеральний план); - Креслення КБ (підпірна стіна, брудоочисні решітки); |  |
| Вимоги до предмету закупівлі | Основні вимоги: Роботи з благоустрою та влаштуванню фундаментів - Виконання робіт згідно ДБН та ДСТУ, проєктної документації, - Надання сертифікатів на матеріали, виконавчої документації та актів прихованих робіт. - Дотримання проєктних відміток, ухилів. Брудоочисні решітки Решітки на входах повинні: - мати рівну поверхню без гострих кромок і небезпечних виступів, - забезпечувати ефективне очищення взуття від бруду, бути надійно закріпленими та змонтованими врівень із покриттям без перепадів і перешкод для руху, - допускати легке очищення та обслуговування, - не створювати бар’єрів для маломобільних груп населення, зокрема для користувачів крісел колісних, відповідати ДБН В 2.2-4-:2018. «Інклюзивність будівель та споруд» Дорожня розмітка: - Колір розмітки: білий (згідно з проєктом); - Матеріал - водно-дисперсійна акрилова або алкідна фарба. Має забезпечувати належну адгезію до покриття та функціональну довговічність у межах вимог стандарту. - Рівномірність товщини і кольору. Гумове покриття для тренувальних майданчиків - Готове покриття повинно бути однорідним за кольором і фактурою, без розривів, здуттів, відшарувань, раковин, непроклеєних ділянок, виступів та западин, у яких може накопичуватися вода. Учасник тендеру крім пропозиції згідно проекту може надати альтернативний варіант пропозиції по формі згідно Додатку №1, що є аналогами до проектних, у разі наявності більш оптимального рішення по вартості та експлуатаційним витратам. - Перед виконанням робіт по влаштуванню підпірної стінки викликати спеціаліста РЕМу для уточнення місць проходження електричного кабелю. Комерційна пропозиція повинна включати: - Усі витратні матеріали, матеріали та роботи для захисту вже змонтованих конструкцій, а також машини, механізми, риштування, допоміжне обладнання, тощо; - Вартість доставки виробів на об'єкт і вартість підйому виробів на монтажну відмітку; - Вартість вивезення або утилізування сміття; - Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень. - При реалізації об’єкту підрядник зобов’язаний погоджувати з Замовником/ Інженером-консультантом субпідрядні компанії, матеріали, обладнання, технології виконання будівельних робіт. - Місця для складування матеріалів та виробів погодити з Інженером; В разі виникнення змін в об’ємах виконаних робіт, потрібно виконати разом з технаглядом замовника скласти акт на додаткові роботи зазначивши ці зміни. Готовим продуктом є завершені роботи згідно завдання, переданий повний пакет виконавчої документації та звільнений від сміття будівельний майданчик. |  |
| Вимоги до місця, складу та обсягу робіт | Місце виконання робіт: м. Дніпро, вул. Батумська, 13 Учасник тендеру повинен усвідомлювати, що роботи заплановано проводити на території діючого Центру реабілітації. |  |
| Строк виконання робіт | Орієнтовний початок виконання робіт – 25.08.2026 року. Учасник повинен надати графік виконання робіт |  |
| Умови фінансування | Замовник перераховує 100% коштів на матеріали та передплату на виконання робіт 50% на поточний місяць. Остаточна оплата робіт виконується після підписання акту виконаних робіт та передачі виконавчої документації замовнику. |  |  |
| Вимоги до безпеки виконуваних робіт | Відповідальність за безпечне виконання робіт покладається на Підрядника. Підрядна організація повинна мати відповідні ліцензії та дозволи на виконання даних видів робіт, які повинні бути подані Замовнику до початку виконання робіт. Підрядником повинна бути призначена особа відповідальна за безпечне виконання робіт та охорону праці на об’єкті. Персонал підрядника, задіяний на виконання робіт на об’єкті повинен бути проінструктований щодо необхідності виконання заходів безпеки, пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до чинного законодавства. |  |
| Критерії вибору переможця | 1. Оптимальна вартість робіт – 40 балів. 2. Максимально стислі терміни виконання робіт – 30 балів. 3. Досвід виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі – 15 балів. 4. Гарантійні зобовязання – 10 балів. 5. Гнучкість цінової пропозиції (знижки, додаткові бонуси) – 5 балів. Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково. Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. Замовник залишає за собою право зробити учаснику тендера зустрічну пропозицію, більш оптимальну вартість робіт та матеріалів, перед укладанням договору. |  |
| Строк та форма подачі пропозиції | Строк подачі пропозиції – до 12.00 «17» серпня 2026 року. Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою Додатком (exel та скан копія підписаної пропозиції) на електронні адреси tenders.constuction@superhumans.com та копію на: Makogon.n@cbmforum.com.ua До комерційної пропозиції необхідно додати: - Підписане Технічне завдання - Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); - Довідку в довільній формі із зазначенням досвіду виконання аналогічних робіт по цій закупівлі; - Директивний графік виконання робіт; - Реєстраційні документи компанії; - Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3) - Лист про гарантійні зобов’язання. |  |
| Контактна особа | З організаційних та загальних питань – Макогон Наталія 067-219-43-43 Makogon.n@cbmforum.com.ua З технічних питань - Інженер Мороз Микола (073) 208-02-79 |  |